Общество с ограниченной ответственностью

«Белгородское землеустроительное

проектно-изыскательское предприятие»

Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки и проект межевания территории)

для строительства объекта

«Подземный газопровод высокого и низкого давления по

ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района»,

расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019

## Генеральный директор	  В.И. Нестеров

г. Белгород - 2018

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Том I. Проект планировки территории. Основная часть.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Том I. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Том II. Проект межевания территории.

Основная часть. Материалы по обоснованию.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Общество с ограниченной ответственностью

«Белгородское землеустроительное

проектно-изыскательское предприятие»

Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

I Основная часть проекта планировки территории

для строительства объекта

«Подземный газопровод высокого и низкого давления по

ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района»,

расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019

## Генеральный директор	  В.И. Нестеров

г. Белгород - 2018

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
| 1. | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 3 |
|  | Графические материалы |  |
| 2. | Чертеж планировки территории | - |
|  | Приложения |  |
|  | - копия постановления администрации Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13 | - |
|  | - Экспликация земель | - |

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми для строительства линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства таких объектов осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно пункту 2 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, газопроводы, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 (с изменениями);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями);

- Федеральный закон от от 25.06. 2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395 - 1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 20.03.2011 № 41 - ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СНиП 2.07.01 - 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11 – 04 - 2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Проект планировки территории для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района», расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019 разработан на основании постановления администрации Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13.

Заказчиком по вышеуказанному объекту является АО «Газпром газораспределение Белгород».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параментров  планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения.

Проект планировки территории для размещения линейного объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектом межевания территорий для данного объекта.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ООО «Белгородземпроект» на основании договора, заключенного с АО «Газпром газораспределение Белгород», и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

- Правила землепользования и застройки Шелаевского сельского поселения;

- Техническое задание № 10ЛЧ, выданное филиалом ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г.Валуйки;

- Технические условия № 121/2015 от 11.08.2015, выданных филиалом ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г.Валуйки.

В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870) проектируемый объект относится к сетям газораспределения, т.к. транспортирует природный газ по территории населенного пункта с давлением, не превышающим 1,2МПа.

Цели и задачи проекта планировки территории

Цель и задачи разработки документации по планировке территории:

- получение разрешения на строительство объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района», расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019;

- определение границ и площади земельных участков под строительство объекта газоснабжения и дальнейшее их образование для заключения договоров аренды и внесение сведений о границах земельных участков в государственный кадастр недвижимости;

- установление (описание) границ охранной зоны проектируемого газопровода;

- соблюдение общественных и частных интересов затрагиваемых строительством.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, а также градостроительными и техническими регламентами.

В связи с тем, что проектируемый объект является линейным объектом, в соответствии с пунктом 4.3 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительных регламентов на такой объект не распространяется.

Характеристика полосы отвода

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района», расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019, выполнена на основании постановления администрации Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13.

Категория земель, планируемых к занятию – «земли населенных пунктов».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов), с целью использования земельного участка – для размещения нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Протяженность газопровода – 32  метра.

Площадь земельного участка испрашиваемого для строительства газопровода, составляет 128 кв. м (отвод на период строительства).

Маршрут прохождения газопроводов и границы их охранных зон выбраны согласно акта выбора трассы с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, а именно размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям произведено в соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

Проектом предусмотрена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2-х метров с каждой стороны согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000.

Маршрут прохождения трассы газопровода согласован в установленном законом порядке с землевладельцами и заинтересованными техническими службами района.

В состав объекта технического регулирования входят:

-газопровод низкого давления (до 0,005 МПа включительно);

-газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа (от 0,3 до 0,6\~МПа включительно);

-шкафной пункт редуцирования газа.

Минимально допустимые безопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

Проектом предусмотрена закольцовка существующего подземного стального газопровода высокого давления с существующим подземным стальным газопроводом низкого давления с установкой шкафного пункта редуцирования газа для стабилизации системы газоснабжения с. Шелаево.

Давление газа:

- в точке подключения №1 - 0,6 МПа;

- в точке подключения №2 - 0,0025 МПа.

Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно техническим условиям.

Для снижения давления газа с высокого II категории Р≤0,6 МПа до низкого и поддержания его в заданных параметрах согласно техническим условиям проектом предусматривается установка шкафного пункта редуцирования газа типа ШБДГ-1500-2 с регуляторами давления газа РДГ-1500 с основной и резервной линиями редуцирования.

Проектом предусмотрена молниезащита ШБДГ. Вокруг ШБДГ, в радиусе 10,0 метров, обеспечить охранную зону.

Шкафной пункт редуцирования газа установить на раме, в ограждении 3,0х6,0х1,6 м.

В качестве отключающих устройств установить перед и после ШБДГ краны шаровые dу65 и dу100 в надземном исполнении. Герметичность затворов запорной арматуры должна быть не ниже класса В.

Газопровод высокого давления проложить подземно и надземно (обвязка ШБДГ) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 гр.В ∅76х3,5. Глубина заложения подземного газопровода 1,08-1,6 м.

Газопровод низкого давления проложить подземно и надземно (обвязка ШБДГ) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 гр.В ∅108х4,0. Глубина заложения подземного газопровода 1,15 м.

Переход газопровода низкого давления через пешеходную дорожку выполнить методом горизонтально-направленного бурения для сохранения целостности покрытия без защитного футляра.

Существующие кабели связи в местах пересечения с газопроводом заключить в разъемные защитные футляры из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм, концы которых вывести на 2,0 м в обе стороны от мест пересечения. Расстояние в свету от низа футляра до газопровода не менее 0,5 м.

На выходах газопровода из земли установить приварные изолирующие соединения.

Выходы газопровода из земли выполнить без устройства футляров при помощи изделий полной заводской готовности УВГЗ-О-76х3,5 для газопровода высокого давления и УВГЗ-О-108х4,0 для газопровода низкого давления. УВГЗ изготавливаются с использованием изоляционного покрытия на основе фотополимерных волоконно-армированных материалов.

Проектируемые подземные газопроводы будут находиться в зоне защиты существующей катодной станцией (активная защита) СКЗ №424 ПТЕ-3.

В качестве пассивной защиты подземных стальных газопроводов применить изоляцию "Весьма усиленную" в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (двухслойное покрытие из экструдированного полиэтилена).  Изоляцию сварных стыков подземных стальных газопроводов выполнить термоусаживающимися манжетами с замковыми пластинами.

Надземный газопровод от атмосферной коррозии защитить лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки ГФ 021 и двух слоев эмали ПФ 115, выдерживающим влияние атмосферных осад- ков и изменения температуры наружного воздуха.

Проектом предусмотрена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2-х метров с каждой стороны согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000г.

Для определения места нахождения трассы подземного газопровода в точках врезки и в местах пересечения газопровода с кабелями связи необходимо установить опознавательные столбы Н=1,5 м с табличками-указателями на расстоянии 1,0 м от оси газопровода справа по ходу газа. На табличку-указатель наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале труб, телефонных номеров аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода и другие сведения.

Стыковые соединения стального газопровода подлежат контролю физическими методами в следующем объеме:

-подземный газопровод давлением свыше 0,3 МПа - 100% сварных соединений;

-подземный газопровод давлением до 0,1 МПа включительно - 10% сварных соединений (но не менее 1-го стыка);

-надземный газопровод  свыше 0,1 МПа - 5% сварных соединений (но не менее 1-го стыка)

от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте.

Технология сварки, применяемая для строительства должна быть аттестована.

Сварные соединения труб в газопроводах по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать основному материалу свариваемых труб.

Количество газа, необходимое для продувки и заполнения газом наружных газопроводов в процессе ввода их в эксплуатацию после окончания строительно-монтажных работ, составляет: для газопровода высокого давления - 2,7 мі, низкого давления - 1,7 мі.

Испытание газопровода на герметичность произвести сжатым воздухом согласно СП 6213330.2011:

- стальной подземный газопровод с давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа в изоляции из экструдированного полиэтилена испытать давлением 1,5 МПа в течение 24 часов;

- стальной подземный газопровод с давлением до 0,1 МПа включительно испытать давлением 0,6 МПа в течение 24 часов;

- стальной надземный газопровод с давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа испытать давлением 0,75 МПа в течение 1 часа;

- стальной надземный газопровод с давлением до 0,1 МПа испытать давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.

Врезку в существующий газопровод выполнить после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно п.6.2.11 ГОСТ Р 54983-2012 продолжительность эксплуатации подземных стальных газопроводов до проведения первой плановой оценки технического состояния не должна превышать 30 лет, надземных стальных газопроводов - 40 лет после ввода их в эксплуатацию. Продолжительность эксплуатации шкафного пункта редуцирования газа - 36 лет и отключающих устройств - 30 лет приняты на основании данных заводов-изготовителей.

Предусмотренные в проекте материалы и газовое оборудование сертифицированы на соответствие требованиям Госстандарта России и имеют разрешение Ростехнадзора на их применение.

При прокладке газопровода расстоянии 15 м от зданий всех назначений выполнить герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций.

В местах пересечения газопроводов с существующими подземными инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организации, эксплуатирующей данные сети.

Монтаж газопроводов и сетевых устройств должна выполнять специализированная организация в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

В процессе строительства, организация, разработавшая проектную документацию, в установленном по- рядке, должна осуществлять авторский надзор.

Положения об очередности планируемого развития территории

Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Работы по строительству газопровода необходимо выполнять поточным методом организации строительства с использованием принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ. Работы выполняются в 1 этап.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - 2018 г.

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг от друга.

Строительно-монтажные работы будут осуществляться подрядным способом с привлечением сил и средств специализированных организаций, являющихся членами СРО и имеющих соответствующие свидетельства.

Координаты характерных точек границ земельных участков находящихся на территории Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области, представлены в каталоге координат (таблица № 1).

Координаты характерных точек красных линий представлены в каталоге координат (таблица № 2).

Каталог координат характерных точек границы земельных участков находящихя на территории Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области

Таблица № 1

| № по каталогу | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Государственная собственность (до разграничения) :ЗУ1, площадь занятия - 99 кв.м, (Земли населенных пунктов) |  |  |
| :ЗУ1(1) |  |  |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 2 | 340281,93 | 2219801,98 |
| 3 | 340278,39 | 2219800,39 |
| 4 | 340274,30 | 2219809,78 |
| 5 | 340270,63 | 2219808,18 |
| 6 | 340276,32 | 2219795,10 |
| 7 | 340279,90 | 2219796,70 |
| 8 | 340282,39 | 2219791,10 |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| ООО "Русагро-Инвест", собственность 31:26:0000000:96/чзу1, площадь занятия - 29 кв.м (Земли населенных пунктов) |  |  |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |
| 2 | 340286,35 | 2219792,02 |
| 3 | 340282,39 | 2219791,09 |
| 4 | 340285,53 | 2219784,02 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |

Каталог координат характерных точек красных линий

Таблица № 2

| № по каталогу | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 2 | 340281,93 | 2219801,98 |
| 3 | 340278,39 | 2219800,39 |
| 4 | 340274,30 | 2219809,78 |
| 5 | 340270,63 | 2219808,18 |
| 6 | 340276,32 | 2219795,10 |
| 7 | 340279,90 | 2219796,70 |
| 8 | 340282,39 | 2219791,10 |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |
| 2 | 340286,35 | 2219792,02 |
| 3 | 340282,39 | 2219791,09 |
| 4 | 340285,53 | 2219784,02 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |

Графические материалы

Приложения

Экспликация земель

Таблица № 1

| Сведения о земельных участках, землях, расположенных в границах проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование собственника земельного участка | Вид права |  | Кадастровый квартал или кадастровый номер |  | Адрес земельного участка или его местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, необходимого для строительства газопровода, кв. м | Территориальная зона |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Шелаевское сельское поселение муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная собственность |  | Государственная собственность (до разграничения) |  | 31:26:2703019 | Белгородская область, Валуйский район, с. Шелаево, ул. Центральная | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов) | :ЗУ1 99 кв.м, | Градостроительный регламент не распространяется на образуемые земельные участки занятыми линейными объектами (ст.36 п. 4.3 «Градостроительного кодекса») |
| 2 | ООО "Русагро-Инвест" |  | собственность |  | 31:26:0000000 :96 | Белгородская область, Валуйский район, а/д БОВ-10-4 «Валуйки-Уразово-граница Украины» | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов) | 31:26:0000000:96 /чзу1 29 кв.м |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |

Общество с ограниченной ответственностью

«Белгородское землеустроительное

проектно-изыскательское предприятие»

Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

I Материалы по обоснованию проекта планировки территории

для строительства объекта

«Подземный газопровод высокого и низкого давления по

ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района»,

расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019

## Генеральный директор	  В.И. Нестеров

г. Белгород - 2018

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ состояния территории линейного объекта | 3 |
| 2. | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов | 4 |
| 3. | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 5 |
| 4. | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 6 |
| 5. | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 7 |
| 6. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 10 |
|  | Графические материалы |  |
| 7. | Схема планировочной структуры территории | - |
| 8. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | - |
| 9. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | - |

1. Анализ состояния территории линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение

В геоморфологическом и административном отношении Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного района России и приурочена к юго-западным  отрогам Среднерусской возвышенности с широко развитой гидрографической сетью.

Территория для строительства газопроводов расположена по ул.Центральная в с. Шелаево Валуйского района.

Основные природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II климатическому району согласно СП 131.13330.2012. Климат умеренно-континентальный, с относительно холодной зимой, со снегопадами, оттепелями и продолжительным летом.

| - Средняя температура января | минус 10 0С |
| --- | --- |
| - Средняя температура июля | плюс 20 0С |
| - Среднегодовое количество осадков | 553 мм в год |
| - Число дней с осадками | 154 дня |
| - Средняя годовая относительная влажность воздуха | 75% |
| - Продолжительность вегетационного периода | 185-190 дней |
| - Расчетная темп. теплого периода года | 23,3 0С |
| - Расчетная температура холодного периода года | минус 23 0С |
| - Нормативная снеговая нагрузка | 198,0 кгс/м2 |
| - Нормативный скоростной напор ветра | 11,5 кгс/м2 |
| - Среднегодовая скорость ветра | 4,8 м/с |
| - Нормативная глубина промерзания грунта | 1,2 м |

Условия поверхностного стока благоприятные. Грунтовые воды отсутствуют.

Топографо-геодезические работы и исследование состояния грунтов произведены ООО «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (свидетельство №0329-01/И-038 от 11апреля 2014г., выдано СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», г.Великий Новгород).

Топографической основой для проектирования газопровода послужил топоплан масштаба 1:500.

В геоструктурном отношении Валуйский район находится на юге Среднерусской возвышенности. Он расположен на высоком правом берегу реки Валуй, в 3 км от её впадения в реку Оскол, в 152 км к юго-востоку от г. Белгорода, вблизи границы с Украиной.

Климат умеренный. Промерзание почвы в морозные года до 70 см. Зима, как правило, с устойчивым снежным покровом, который образуется только в январе-феврале и высота которого может достигать 30 см. Довольно часто бывают оттепели, сопровождающиеся дождями (особенно в декабре). Лето тёплое, даже жаркое (особенно июль и первая половина августа). Многолетние средние температуры: январь - 5,2 °C, июль + 20,8 °C. Осадков выпадает около 580 мм в год. Преобладающее среднегодовое направление ветра восточное. Абсолютный минимум на территории Белгородской области был зарегистрирован в 1942 году именно в г. Валуйках (-37 °C).

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Современная планировочная ситуация

Современная планировочная ситуация обусловлена Правилами землепользования и застройки Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области.

Размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 (п. 5.1.2 СНиП 42-01-2002), а именно:

- в обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций;

- надземные и наземные газопроводы с обвалованием могут прокладываться в скальных, многолетнемерзлых грунтах, на заболоченных участках и при других сложных грунтовых условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Проектом предусмотрена закольцовка существующего подземного стального газопровода высокого давления с существующим подземным стальным газопроводом низкого давления с установкой шкафного пункта редуцирования газа для стабилизации системы газоснабжения с. Шелаево.

В связи с вышеизложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

Переход газопровода низкого давления через пешеходную дорожку выполнить методом горизонтально-направленного бурения для сохранения целостности покрытия без защитного футляра.

Существующие кабели связи в местах пересечения с газопроводом заключить в разъемные защитные футляры из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм, концы которых вывести на 2,0 м в обе стороны от мест пересечения. Расстояние в свету от низа футляра до газопровода не менее 0,5 м.

Для определения места нахождения трассы подземного газопровода в точках врезки и в местах пересечения газопровода с кабелями связи необходимо установить опознавательные столбы Н=1,5 м с табличками-указателями на расстоянии 1,0 м от оси газопровода справа по ходу газа. На табличку-указатель наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале труб, телефонных номеров аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода и другие сведения.

3. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения, местоположения начального и конечного пунктов.

Категория земель планируемых к занятию – «земли населенных пунктов».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка  – трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов), с целью использования земельного участка – для размещения нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Протяженность газопровода - 32 метра.

Площадь земельного участка испрашиваемого для строительства газопровода составляет 128 кв. м  (отвод на период строительства).

Проектом предусмотрена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2-х метров с каждой стороны согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000г.

Общая характеристика линейного объекта

Проектом предусмотрена закольцовка существующего подземного стального газопровода высокого давления с существующим подземным стальным газопроводом низкого давления с установкой шкафного пункта редуцирования газа для стабилизации системы газоснабжения с. Шелаево.

Точка подключения №1 - существующий подземный стальной газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа диаметром 219 мм.

Точка подключения №2 - существующий подземный стальной газопровод низкого давления диаметром 100 мм.

Давление газа:

- в точке подключения №1 - 0,6 МПа;

- в точке подключения №2 - 0,0025 МПа.

Стыковые соединения стального газопровода подлежат контролю физическими методами в следующем объеме:

-подземный газопровод давлением свыше 0,3 МПа - 100% сварных соединений;

-подземный газопровод давлением до 0,1 МПа включительно - 10% сварных соединений (но не менее 1-го стыка);

-надземный газопровод  свыше 0,1 МПа - 5% сварных соединений (но не менее 1-го стыка) от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте.

Технология сварки, применяемая для строительства должна быть аттестована.

Сварные соединения труб в газопроводах по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать основному материалу свариваемых труб.

Количество газа, необходимое для продувки и заполнения газом наружных газопроводов в процессе ввода их в эксплуатацию после окончания строительно-монтажных работ, составляет: для газопровода высокого давления - 2,7 мі, низкого давления - 1,7 мі.

Испытание газопровода на герметичность произвести сжатым воздухом согласно СП 6213330.2011:

- стальной подземный газопровод с давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа в изоляции из экструдированного полиэтилена испытать давлением 1,5 МПа в течение 24 часов;

- стальной подземный газопровод с давлением до 0,1 МПа включительно испытать давлением 0,6 МПа в течение 24 часов;

- стальной надземный газопровод с давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа испытать давлением 0,75 МПа в течение 1 часа;

- стальной надземный газопровод с давлением до 0,1 МПа испытать давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.

Врезку в существующий газопровод выполнить после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Объекты и территории историко-культурного наследия

Схема границ территорий объектов культурного наследия – не выполняется, в связи с отсутствием в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование

Для строительства газопровода требуется отвод земель во временное пользование на период строительства.

Площадь земельных участков испрашиваемых для строительства газопровода  составляет 128 кв. м.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000, контроль за их соблюдением возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и их структурные подразделения. Наружный газопровод должен быть обозначен опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований законодательства, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Основание для выполнения работ – Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13.

Маршрут прохождения газопровода и границы охранной зоны выбраны согласно схеме расположения земельного участка с учетом требований СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.Размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям произведено в соответствии с требованиями раздела 5 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, предусмотрена охранная зона газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2-х метров с каждой стороны. Общая ширина охранной зоны составляет 4 метра.

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникновение чрезвычайных ситуаций на которых может нарушить работу проектируемого объекта.

Проведение мероприятий по гражданское обороне

Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве трассы газопровода маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над его состоянием в процессе эксплуатации.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации линейного объекта заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадам и или звеньями. Проведение каких - либо специальных мероприятий по гражданской обороне на проектируемом объекте не требуется.

Решения по обеспечению пожарной безопасности.

К решениям по обеспечению пожарной безопасности можно отнести:

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода (это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений);

- обеспечение безопасности эксплуатации газопровода, укомплектование материально-техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личным составом своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии газопровода;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями;

- наличие графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного участка газопровода на границе «земля-воздух».

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства пожаротушения (пожарный щит с оборудованием и ящик с песком);

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки с первичными средствами пожаротушения, выделить места курения;

- в местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50,0 м.

- не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

- на рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

Характеристика пожарной безопасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.

Проектируемый газопровод является взрывоопасным объектом.В качестве топлива предусматривается природный газ ГОСТ 5542-87.

Природный газ с содержанием ≈ 92-98% метанаотноситсяквеществам, способнымучаствовать во взрывных явлениях, т.е. способным к образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС), бесцветен, значительно легче воздуха, малотоксичен, если не содержит вредных примесей более допустимых норм. Очищенный природный газ по своим свойствам мало отличается от свойств метана. Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). Природный газ взрывоопасен при концентрации в воздухе от 5% до 15%. Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5%. Его детонация возможна в результате разлития и воспламенения, а также при инициирование взрыва зарядом взрывчатого вещества. Появление в окружающем воздухе возможно при разгерметизации технологического оборудования.

Природный газ имеет очень слабый запах, немного более сильный запах имеют примеси соединений серы. Для определения по запаху газ одорируется. Для этих целей используют этилмеркаптан с резким неприятным запахом (норма одоризации 16 г на 1000 м3 газа).

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство;

- периодический осмотр трасы газопровода;

- периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года;

- периодические диагностики газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, радиографический, акустический) не реже одного раза в 4 года;

- обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонтом оборудования;

- отключения газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;

Порядок действий при пожаре.

Каждый рабочий при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- прекратить транспортировку газа на аварийном участке;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага пожара, по возможности против ветра.

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства.

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- сохранение границ отведенных для выполнения СМР;

- слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией и очисткой;

- соблюдение требований местных органов охраны природы (дополни-
тельных)

Бензин, смазочные материалы транспортируются в герметичных закрытых емкостях (цистернах, бочках и т.п.) специальным автотранспортом.
Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и отправляются на регенерацию.

Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специально установленные баки и регулярно вывозятся подрядчиком в места, отведенные местными контролирующими органами -на свалку.
Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций.

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы.

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатываемом генподрядчиком.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Устройство уборных (биотуалетов) предусматривается разделом ПОС п.17 (Потребность строительства во временных зданий и сооружений). Приобретение биотуалетов осуществляется силами подрядной организации.

Заключение

В результате подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определенны кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания терртории.

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб окружающей природной среды.

Таким образом, проектная документация соответствует требованиям экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

В случае нарушения норм и правил производства стороительно-монтажных работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатирующая или строительная организация (предприятие) несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Графические материалы

Общество с ограниченной ответственностью

«Белгородское землеустроительное

проектно-изыскательское предприятие»

Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки и проект межевания территории)

для строительства объекта

«Подземный газопровод высокого и низкого давления по

ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района»,

расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019

## Генеральный директор	  В.И. Нестеров

г. Белгород - 2018

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Том I. Проект планировки территории. Основная часть.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Том I. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Том II. Проект межевания территории

Основная часть. Материалы по обоснованию.

- Пояснительная записка;

- Графические материалы

Общество с ограниченной ответственностью

«Белгородское землеустроительное

проектно-изыскательское предприятие»

Свидетельство о допуске к работам по подготовке документации,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №  0836-01/П-176 от 28 «августа» 2015 г.

г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территории

для строительства объекта

«Подземный газопровод высокого и низкого давления по

ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района»,

расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019

II Проект межевания территории

Основная часть. Материалы по обоснованию.

## Генеральный директор	  В.И. Нестеров

г. Белгород - 2018

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | 3 |
|  | Графические материалы |  |
| 2. | Чертеж межевания территории (Основная часть) | - |
| 3. | Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) | - |
|  | Приложения |  |
|  | - копия постановления администрации Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13 | - |

Пояснительная записка

Проектом межевания территории подготовлен в составе проекта планировки территории, предусматривающей строительство объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района», расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019 разработан на основании постановления администрации Шелаевского сельского поселения «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенный в кадастровом квартале 31:26:2703019 для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района» за счет средств ОАО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Валуйки от 28.12.2016 № 13.

Маршрут прохождения газопроводов и границы их охранных зон выбраны согласно акта выбора трассы с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, а именно размещение наружного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным инженерным сетям произведено в соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Проект межевания территории для строительства объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Центральная в с. Шелаево Валуйского района», расположенного в кадастровом квартале 31:26:2703019 разработан в целях определения местоположения границ образуемых и измененных земельных участков, установления красных линии проектируемого земельного участка.

Проект межевания территории разработан с использованием исходных материалов, содержащихся в Проекте планировки территории (Основная часть и Материалы по обоснованию).

При разработке проекта межевания использованы:

- сведения единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН);

- сведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- сведения о границах с особыми условиями использования территорий;

- данные топографической съемки местности.

Состав и содержание, общие положения проекта межевания территории

Настоящий проект межевания выполнен отдельным разделом (Том II) , который состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя:

1. Текстовую часть, содержащую описание проектных решений по межеванию территории.

2. Чертеж межевания территории, на котором отображены:

- границы существующих и образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

- красные линии.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертеж, на котором отображены:

- границы существующих земельных участков;

- границы зон с особыми условиями использования территории;

- местоположение существующих объектов капитального строительства.

В настоящем проекте межевания территории указаны:

- площадь образуемого земельного участка;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории.

Проект межевания выполнен в системе координат СК-31.

Документация по планировке территории не предусматривает установление зон действия публичных сервитутов.

Объекты и территории историко-культурного наследия:

Схема границ территорий объектов культурного наследия – не выполняется, в связи с отсутствием в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия.

В границах подготовки документации по планировке территории (на чертеже межевания территории) существующие красные линии отображаются только в границах жилой зоны.

Территория в границах проектирования расположена в границах кадастрового квартала 31:26:2703019.

В соответствии с данными ЕГРН в границах проектирования расположены:

- земельный участок с кадастровым номером 31:26:0000000:96 (ООО "Русагро-Инвест", собственность);

Проектные решения по межеванию территории в границах Старооскольского городского округа

Формирование земельного участка под строительство газопровода осуществляется из земель собственности ООО "Русагро-Инвест" и государственной собственности (до разграничения).

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Настоящим проектом предусмотрено изменение земельных участков, сведения о которых, представлены в таблице № 1.

Формируемые земельные участки необходимы для строительства газопровода и являются временными на период строительства.

Координаты характерных точек границ земельных участков находящихся на территории Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области, представлены в каталоге координат (таблица № 2).

Координаты характерных точек красных линий представлены в каталоге координат (таблица № 3).

Ведомость формируемых земельных участков

Таблица № 1

| Сведения о земельных участках, землях, расположенных в границах проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование собственника земельного участка | Вид права |  | Кадастровый квартал или кадастровый номер |  | Адрес земельного участка или его местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, необходимого для строительства газопровода, кв. м | Территориальная зона |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Шелаевское сельское поселение муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная собственность |  | Государственная собственность (до разграничения) |  | 31:26:2703019 | Белгородская область, Валуйский район, с. Шелаево, ул. Центральная | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов) | :ЗУ1 99 кв.м, | Градостроительный регламент не распространяется на образуемые земельные участки занятыми линейными объектами (ст.36 п. 4.3 «Градостроительного кодекса») |
| 2 | ООО "Русагро-Инвест" |  | собственность |  | 31:26:0000000 :96 | Белгородская область, Валуйский район, а/д БОВ-10-4 «Валуйки-Уразово-граница Украины» | земли населенных пунктов | трубопроводный транспорт (для размещения газопроводов) | 31:26:0000000:96 /чзу1 29 кв.м |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |

Каталог координат характерных точек границы земельных участков находящихя на территории Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области

Таблица № 2

| № по каталогу | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Государственная собственность (до разграничения) :ЗУ1, площадь занятия - 99 кв.м, (Земли населенных пунктов) |  |  |
| :ЗУ1(1) |  |  |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 2 | 340281,93 | 2219801,98 |
| 3 | 340278,39 | 2219800,39 |
| 4 | 340274,30 | 2219809,78 |
| 5 | 340270,63 | 2219808,18 |
| 6 | 340276,32 | 2219795,10 |
| 7 | 340279,90 | 2219796,70 |
| 8 | 340282,39 | 2219791,10 |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| ООО "Русагро-Инвест", собственность 31:26:0000000:96/чзу1, площадь занятия - 29 кв.м (Земли населенных пунктов) |  |  |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |
| 2 | 340286,35 | 2219792,02 |
| 3 | 340282,39 | 2219791,09 |
| 4 | 340285,53 | 2219784,02 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |

Каталог координат характерных точек красных линий

Таблица № 3

| № по каталогу | Х, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 2 | 340281,93 | 2219801,98 |
| 3 | 340278,39 | 2219800,39 |
| 4 | 340274,30 | 2219809,78 |
| 5 | 340270,63 | 2219808,18 |
| 6 | 340276,32 | 2219795,10 |
| 7 | 340279,90 | 2219796,70 |
| 8 | 340282,39 | 2219791,10 |
| 1 | 340286,35 | 2219792,03 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |
| 2 | 340286,35 | 2219792,02 |
| 3 | 340282,39 | 2219791,09 |
| 4 | 340285,53 | 2219784,02 |
| 1 | 340289,19 | 2219785,64 |

Графические материалы

Приложения