ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  РЕКОНСТРУКЦИИ   АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

«Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки

км 41+800 – км 53+000  Волоконовского и Валуйского районов Белгородской области»

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  РЕКОНСТРУКЦИИ   АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ:

«Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки

км 41+800 – км 53+000  Волоконовского и Валуйского районов Белгородской области»

ТОМ 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Директор                                                                             Гончаренко О. Г.

Начальник технического отдела                                  Долженко А. В.

Состав проекта:

Том I.  Основная часть (утверждаемая)

- Текстовые материалы.

Положения о размещении объектов капитального  строительства и о характеристиках планируемого развития территории

- Графические материалы:

- Чертеж планировки территории М 1:1000

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

- Текстовые материалы

- Графические материалы:

1.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории

М 1:1000

2. Схема функционального зонирования М 1:5000

3. Копия схемы инженерной инфраструктуры М 1:5000

4. Схема организации улично-дорожной сети М 1:5000

5. Схема расположения объекта планировочной структуры

6. Схема вертикальной планировки М 1:1000.

7. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:1000.

Том 3.  Проект межевания территории

- Текстовые материалы

- Графические материалы:

1.   Чертеж межевания территории М 1:1000

СОДЕРЖАНИЕ

| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 6 |
|  | 1.1. Цели и задачи | 7 |
| 2 | ## Характеристика природных условий района строительства автодороги | 8 |
|  | 2.1 Климат, почвы, растительность, животный мир | 8 |
|  | 2.2.Геологическое строение и гидрогеологические условия строительства | 10 |
| 3. | Планируемый объект капитального строительства, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | 12 |
|  | 3.1.Характеристика проектируемого линейного объекта –автодорога «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000 Волоконовского и Валуйского районов Белгородской области | 12 |
|  | 3.2. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения | 14 |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 15 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 16 |
| 6. | Основные технико – экономические показатели | 17 |
|  | Графические материалы |  |
|  | 1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 | 19 |
|  | 2. Схема функционального зонирования М 1:5000 | 26 |
|  | 3. Копия схемы инженерной инфраструктуры М 1:5000 | 27 |
|  | 4. Схема организации улично-дорожной сети М 1:5000 | 28 |
|  | 5. Схема расположения объекта планировочной структуры | 29 |
|  | 6. Схема вертикальной планировки М 1:1000. | 30 |
|  | 7. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:10000 | 31 |
|  | Приложения |  |
|  | Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения | 39 |

Проект планировки территории реконструкции автомобильной дороги: «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000  Волоконовского и Валуйского районов   Белгородской области    разработан в  составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивает охрану окружающей среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при соблюдении установленных правил эксплуатации.

Основные исполнители:

Начальник технического отдела                                  Долженко А. В.

Главный специалист                                                         Кобченко С. С.

Кадастровый инженер                                                      Демченко О. С.

# Введение

Проект планировки территории реконструкции автомобильной дороги: «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000  Волоконовского и Валуйского районов   Белгородской области  разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) ;

# Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) .

- Схема территориального планирования Белгородской области, разработанная ЦНИИП градостроительства РААС, 2011 г.

- Схема территориального планирования муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, разработанная ООО «Гипрогор», 2008 г.

- Генеральный план городского поселения «Поселок Пятницкое» Волоконовского района Белгородской области, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2009 г.

- Генеральный план Голофеевского сельского поселения Волоконовского района Белгородской области, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2009 г.

- Генеральный план Принцевского сельского поселения Валуйского района Белгородской области, разработанный ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2009 г.;СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

# Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". (СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820).

- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

Основанием для разработки проекта планировки и межевания являются:

- Техническое задание, выданное ОГКУ «Управление  дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».

- Договор с ОГКУ «Управление  дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».

Проект планировки территории выполнен  на основании исходных данных:

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «ТрансПроект» в 2013 году;

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ООО «ТрансПроект» в 2013 году

- материалы экономических изысканий, выполненные ООО «ТрансПроект» в 2013году ;

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненные  ООО «Белгеоцентр» в 2013 году;

- материалы археологического обследования, выполненные ООО «Белгородская археологическая экспертиза» в 2013 году;

- геологическое заключение на наличие полезных ископаемых  департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу от 28.06.2013 г. за № 119.

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий представлена разделом «Технические отчеты инженерных изысканий».

Проект планировки территории разработан на топографической основе  М 1: 1000, выполненной  ООО «ТрансПроект» в 2013 году.

1.1. Цели и задачи проекта планировки

В Белгородской области реализуется целевая программа: «Совершенствование и развитие транспортной  инфраструктуры    Белгородской области на 2011-2017 годы», в соответствии с которой предусматривается реконструкция автодороги «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000  Волоконовского и Валуйского районов   Белгородской области относится к первоочередным задачам.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление территории, занятой линейным объектом;

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности, которых проектируется линейный объект;

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на полосу отвода и придорожную полосу  проектируемого линейного объекта, а также существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использования земельных участков в границах проектируемого линейного объекта.

## Характеристика природных условий района строительства автодороги

2.1 Климат, почвы.

Климат

Участок реконструируемой автодороги расположен в  Белгородской области на территории Волоконовского и Валуйского  районов, и согласно  приложения 1 СНиП 2.05.02-85* относится к IV (четвертой) дорожно-климатической зоне.

Климат района умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно жарким летом. Атмосферная циркуляция отличается значительной изменчивостью.  В течение года территория находится в переходной зоне между областью высокого давления

Согласно данным СНиП 2.01.01-82 нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет:

вначале трассы, в районе Нового Оскола; песчаных грунтов -1,25м (супесь, пески мелкие и пылеватые) - 1,52м; песков гравелистых, а также средней крупности и крупных - 1,63м

в конце трассы, в районе г.Валуйки песчаных грунтов -1,2м (супесь, пески мелкие и пылеватые) - 1,46м; песков гравелистых, а также средней крупности и крупных - 1,56м

Тип местности по характеру  и степени увлажнения  на протяжении трассы несколько раз изменяется:

от    км. 40+900  до  км.   44+900     -   II тип

от    км. 44+900  до  км.   52+200      -   I тип

от    км.  52+200  до  км.    53+500      -   II тип

от    км.  53+500  до  км.    59+250     -   I тип

Средняя минимальная   температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – (-7,7°С). Абсолютный минимум температуры наружного воздуха –(- 37°С). Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (+30°С). Абсолютный максимум температуры наружного воздуха (+ 42°С).

Продолжительность дней с положительной температурой  -240 суток. Последние весенние заморозки наблюдаются в конце апреля - начале мая; первые осенние – в начале октября. Годовое количество осадков достигает 613 мм. Устойчивый снежный покров залегает в течение 99 дней , достигая в среднем 19 см. В отдельные годы его нет . Максимальная глубина промерзания грунта составляет 1,0-1,6 м., расчетная высота снежного покрова – 51 см.

Преобладающее направление ветров – восточное. Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/с.

Почвы

Волоконовский и Валуйский районы Белгородской области  относятся к лесостепной почвенно-географической зоне Средне-Русской провинции черноземной зоны подзоны выщелоченных и типичных черноземов. Территория строительства автодороги представлена следующими почвами:

1. Волоконовский район.

- Луговая глеевая карбонатная с болотной иловато-глеевой карбонатной от 10-25%, мощность гумусного горизонта 60см, содержание гумуса 4,0 %.

- Чернозем выщелоченный среднемощный очень слабогумусированный содержание гумуса 1,6%.

- Пойменная луговая глубокоогелевая карбонатная, содержание гумуса 1,5%.

- Черноземно-луговая карбонатная содержание гумуса 1,9%.

2. Валуйский район.

- Лугово-черноземная в комплексе с черноземно-луговой от 10-25%, мощность гумусного горизонта 65см, содержание гумуса 1,6 %.

- Лугово-черноземная, мощность гумусного горизонта 70см, содержание гумуса 3,2 %.

- Дерновая размытая песчаная, мощность гумусного горизонта 18см, содержание гумуса 1,5 %.

- Лугово-черноземная карбонатная, мощность гумусного горизонта 67см, содержание гумуса 3,2 %.

2.2. Геологическое строение и  гидрогеологические

условия  строительства

В геоморфологическом отношении трасса проектируемой автодороги находится в центре Восточно – Европейской (Русской) водно-ледниковой равнины и расположена  на территории  водосбора р. Оскол, который является левым притоком  р. Северский Донец и частично на территории водосбора р. Тихая Сосна,  которая является правым  притоком  р. Дон.

Рельеф водосборов представляют собой холмистую равнину с многочисленными балками и оврагами. С севера водосборы ограничены Тимской грядой, с запада Сеймско-Северодонецкой грядой, с востока — Придонской возвышенной равниной. Абсолютные отметки территории колеблются от 100м до 230-240м. Территория  расположения трассы автомобильной дороги  относится к лесостепной зоне.

Автодорога пересекает множество  балок,  водоразделов  и склонов, образовавшихся в результате Днепровского оледенения. Самые крупные из них, с постоянным  стоком, находятся на км.  47+842,5;  км.  49+500; км.60+4010;  км.  64+582.

В  большинстве балок сток появляется в период выпадения осадков, и в половодье.   Склоны водотоков, в основном, умеренно крутые и  пологие, на которых, чаще всего, растёт лес или травяной покров. Пахотные земли занимают около 65 процентов водосборов.  Для водосборов характерны подзолистые почвы и черноземы.

Водный режим реки Оскол характеризуется высоким весенним половодьем, формирующимся за счет таяния снегового покрова на водосборе, и продолжительной низкой меженью. Трасса расположена   на  территории водосбора  р.Оскол.  Рельеф водосбора  р.Оскол представляет  собой  холмистую равнину с многочисленными балками и оврагами. С севера водосбор ограничен Тимской грядой, с запада Сеймско-Северодонецкой грядой, с востока — Придонской возвышенной равниной. Абсолютные отметки территории  колеблются от 126 до 230-240м. Территория бассейна р.Оскол  относится к лесостепной зоне.

Геологическое строение

В геологическом строении трассы принимают участие современные, четвертичные и меловые отложения.

Современные отложения ― насыпи автомобильных  дорог.

Меловые  отложения представлены мело-мергельным грунтом, который в зависимости от условий залегания встречается как в твердом (мело-мергельный грунт твердый трещиноватый), так и в выветрелом пастообразном состоянии, а также переотложенном..

- Гидрогеологические условия.

Подземные  воды вдоль трассы  залегают в днищах балок,  в долинах ручьев. Приурочены подземные воды к слоям водонасыщенных песков, супесей, а также к меловым отложениям.

Согласно химическим анализам, подземные воды являются  по содержанию катионов преимущественно натриево – кальциево-  магниевыми, Содержание НСО3 – от 6,8  до 14,7 мг-экв-л, SO4 – от 0,5 до 9,0 мг-экв-л. Степень агрессивности воды к бетону определена по СНиП 2.05-08-85 таблица 6 и 7.

Просадочными и набухающими свойствами грунты трассы не обладают.

- Планируемый объект капитального строительства, объекты  инженерно-транспортной инфраструктуры

  - Проектируемый линейный объект - автодорога «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000»

Реконструируемый участок  автодороги «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000  проходит по территориям Волоконовского и Валуйского районам Белгородской области.

Общая протяженность участка проектируемой   дороги 11,2 км:  по Волоконовскому району – 7,7км; по  Валуйскому району – 3,5 км.

В Волоконовском районе начало трассы принято  на  км. 41+800 реконструируемой автодороги  «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 0+000 – км 68+000».   Конец трассы  - на км. 49+500 (Голофеевское сельское поселение),  на границе с Валуйским районом. Трасса проходит по существующей дороге.

В Валуйском районе: начало  трассы на км. 49+500, конец трассы км 53+000. Трасса проходит в границах Принцевского сельского поселения по существующей дороге.

Согласно техническому заданию на разработку проектной документации проектируемая дорога  относится к дороге II технической категории с 2-мя полосами  движения:

- ширина земляного полотна  -13,5 м

- ширина проезжей части – 3,75 м х 2

-ширина обочины  -  3,00 м.

При реконструкции будет использована существующая автодорога и ее полоса отвода 15,5 га.  Ширина существующей полосы не достаточна для размещения всех элементов автомобильной дороги, поэтому требуется дополнительный отвод земель с незначительным уширением на отдельных участках на 1-2м.

В зону строительных работ реконструируемой автодороги попадают инженерные коммуникации, проектом предусматривается переустройство существующих  инженерных коммуникаций: ВЛ 10кВ, 35кВ; кабельные линии связи ОАО «Ростелеком»; газопроводы.

Существующие мосты имеют физический износ балок пролетных строений (провисание балок, многочисленные сколы бетона и возможные скрытые дефекты), в связи с этим  предусматривается строительство 2-х мостов: на км.47+842,5 и км.49+500.

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемая трасса автодороги на своем протяжении пересекает инженерные коммуникации, для которых установлены охранные зоны в соответствии с нормативными документами.

Основными зонами особых условий использования на территории прохождения трассы автодороги являются:

- санитарно-защитная зона промышленных и коммунальных объектов, сельского хозяйства, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

- водоохранная зона источников  водоснабжения;

- охранная зона линий электропередачи

- охранная зона кабелей связи.

4.Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут являться: снежные заносы и гололед. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:

- Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению участников движения информацией о действительных погодных условиях на дороге. Для передачи таких сведений и прогноза погоды  используются региональные станции, которые имеют постоянный контакт с другими дорожными службами  и информируют руководство, если этого требует дорожная обстановка.

- Снегозащитные устройства (щиты, заборы, изгороди, насаждения). Цель снегозащитных устройств – не допустить снег на дорогу  или способствовать его переносу  через нее. целью которые – не допустить снег на дорогу  или способствовать его переносу  через нее.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При строительстве дороги материалы и конструкции  с пожарной опасностью не должны применяться. Заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно осуществляться в специально отведенных огороженных местах, оборудованных настилом и другими средствами, исключающими возгорание горючих веществ и материалов, а также средствами пожаротушения.

### 5. Охрана окружающей среды

Мероприятия по сохранению существующего природно-территориального комплекса

Рекомендуемые проектные решения ориентированы на минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и социально – экологические условия проживания населения.

Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах временной полосы отвода земель;

- выполнение работ на территории, предназначенной для временного занятия должны вестись с соблюдением чистоты территории;

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов;

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного поверхностного стока воды.

Для уменьшения негативного воздействия на земельные русурсы по окончании строительства предусматривается:

- удаление всех временных устройств и сооружений;

- уборка строительного мусора;

- рекультивация нарушенных земель в процессе строительства;

- озеленение и благоустройство территории.

Мероприятия по защите земель от эрозии.  Организация водоотвода

В целях предупреждения развития эрозии  грунтовых поверхностей и во избежание заболачивания территории, проектом предусматривается укрепление обочин и откосов земляного полотна.

Для организованного сброса с проезжей части и предохранения обочин и откосов от размыва в проекте предусмотрена установка вдоль кромки краевой полосы прикромочных лотков и водосбросов на обочинах и откосах с гасителями у подошвы насыпи.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Анализ результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха с учетом фоновых концентраций показал, что при реконструкции автодороги концентрации всех загрязняющих веществ минимальны. Кроме того,   результаты расчетов, показали, что в результате реализации  реконструкции автодороги произойдет снижение количества выбросов и приземных концентраций всех загрязняющих веществ за счет улучшения  условий движения  транспортного потока, стабилизации общего скоростного режима .

Санитарный разрыв по загрязнению атмосферного воздуха (п.2.6 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.», Постановление Главного сан. врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74) при реализации строительства установлен по группе суммации NO2+SO2 по границе полосы постоянного отвода на всем протяжении проектируемой автодороги.

Таким образом, санитарно-гигиеническая ситуация района в периоды строительства  и  эксплуатации автодороги будет соответствовать требованиям Сан ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

6. Основные технико – экономические показатели линейного объекта

Таблица 6.1.

| Параметры элементов дороги | Автомобильная дорога II технической категории |
| --- | --- |
| Расчетная скорость, км/час | 100 |
| Ширина земляного полотна, м | 13,5 |
| Ширина проезжей части, м | 3,75x2 |
| Ширина обочины, м | 3,0 |
| Ширина краевой полосы, м | 0,5 |
| Ширина укрепленной части обочины за пределами краевой полосы, м | 1,5 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 50 |
| Наименьший радиус: |  |
| - кривой в плане, м | 600 |
| - выпуклой кривой, м | 10000 |
| - вогнутой кривой, м | 3000 |
| Наименьшее расстояние видимости для остановки: |  |
| - поверхности дороги, м | 200 |
| - встречного автомобиля, м | 350 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | капитальный асфальтобетон |
| Площадь занятия земель, кв. м. | 356070 |

Принадлежность линейного объекта: автодорога «Старый Оскол – Валуйки с выходом к границе Харьковской области (Украина) на участке Новый Оскол – Валуйки км 41+800 – км 53+000 -  объект регионального значения.

Графические материалы

к Обоснованию проекта планировки территории